| Informationen zur Technischen Planung | NOTLEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | B-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# B-LUX STANDARD – 18 540 030

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte in Standardausführung, als Einzelbatterie-Notleuchte mit AUTOTEST-Funktion gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

- Betriebsdauer 3 Stunden

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Erkennungsweite 34 Meter
- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Piktogrammfolien aus PVC, selbstklebend
- inklusive 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang / Tür unten, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)
- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, AUTOTEST) über drei farbige LED’s

- automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich

- automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 3 Monate
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C

- Netzspannung 230V AC
- Leuchtmittel einschließlich T5 – 8W

- Leistungsaufnahme 8 W
- Schutzart IP 40
- Schutzklasse I
- NI-MH-Akku 4,8 V / 4000 mAH
- Abmessungen (A x B x C) 355 x 167 x 78 mm

Artikel-Nr.: 	18 540 030

| Informationen zur Technischen Planung | NOTLEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | B-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# B-LUX STANDARD – 18 540 032

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte in Standardausführung, als Einzelbatterie-Notleuchte mit AUTOTEST-Funktion gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

- Betriebsdauer 3 Stunden

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Erkennungsweite 34 Meter
- Montageart Wand-/Deckeneinbau

- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Piktogrammfolien aus PVC, selbstklebend
- inklusive 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang / Tür unten, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, AUTOTEST) über drei farbige LED’s

- automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich

- automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 3 Monate
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C

- Netzspannung 230V AC
- Leuchtmittel einschließlich T5 – 8W

- Leistungsaufnahme 8 W
- Schutzart IP 40
- Schutzklasse I
- NI-MH-Akku 4,8 V / 4000 mAH
- Abmessungen (A x B x C) 355 x 167 x 78 mm

- Locheinbaumaß 319 x 123 mm

Artikel-Nr.: 	18 540 032

| Informationen zur Technischen Planung | NOTLEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | B-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# B-LUX STANDARD – 18 540 090

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte in Standardausführung, als Notleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89, für Zentrale Versorgung.

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung durch geeignete Zentralbatteriesysteme frei programmierbar

- Erkennungsweite 34 Meter
- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Piktogrammfolien aus PVC, selbstklebend
- inklusive 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang / Tür unten, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C
- Netzspannung 230V AC / DC
- Leuchtmittel einschließlich T5 – 8W

- Leistungsaufnahme 8 W
- Schutzart IP 40
- Schutzklasse I
- Abmessungen (A x B x C) 355 x 167 x 78 mm

Artikel-Nr.: 	18 540 090

| Informationen zur Technischen Planung | NOTLEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | B-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# B-LUX STANDARD – 18 540 092

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte in Standardausführung, als Notleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89, für Zentrale Versorgung.

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung durch geeignete Zentralbatteriesysteme frei programmierbar

- Erkennungsweite 34 Meter
- Montageart Wand-/Deckeneinbau

- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Piktogrammfolien aus PVC, selbstklebend
- inklusive 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang / Tür unten, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C
- Netzspannung 230V AC / DC
- Leuchtmittel einschließlich T5 – 8W

- Leistungsaufnahme 8 W
- Schutzart IP 40
- Schutzklasse I
- Abmessungen (A x B x C) 355 x 167 x 78 mm

- Locheinbaumaß 319 x 123 mm

Artikel-Nr.: 	18 540 092

| Informationen zur Technischen Planung | NOTLEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | B-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# B-LUX STANDARD – 18 542 010

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte in Standardausführung mit High-Power-LED’s, als Einzelbatterie-Notleuchte mit AUTOTEST-Funktion gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Erkennungsweite 34 Meter
- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Piktogrammfolien aus PVC, selbstklebend
- inklusive 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang / Tür unten, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)
- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, AUTOTEST) über drei farbige LED’s

- automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich

- automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 3 Monate
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C

- Netzspannung 230V AC
- Leuchtmittel: einschließlich 5 x High-Power-LED’s

- Leistungsaufnahme 15 W
- Schutzart IP 40
- Schutzklasse I
- NI-MH-Akku 4,8 V / 4000 mAH
- Abmessungen (A x B x C) 355 x 167 x 78 mm

Artikel-Nr.: 	18 542 010

| Informationen zur Technischen Planung | NOTLEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | B-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# B-LUX STANDARD – 18 542 012

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte in Standardausführung mit High-Power-LED’s, als Einzelbatterie-Notleuchte mit AUTOTEST-Funktion gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Erkennungsweite 34 Meter
- Montageart Wand-/Deckeneinbau

- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Piktogrammfolien aus PVC, selbstklebend
- inklusive 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang / Tür unten, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, AUTOTEST) über drei farbige LED’s

- automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich

- automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 3 Monate
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C

- Netzspannung 230V AC
- Leuchtmittel einschließlich 5 x High-Power-LED’s

- Leistungsaufnahme 15 W
- Schutzart IP 40
- Schutzklasse I
- NI-MH-Akku 4,8 V / 4000 mAH
- Abmessungen (A x B x C) 355 x 167 x 78 mm

- Locheinbaumaß 319 x 123 mm

Artikel-Nr.: 	18 542 012

| Informationen zur Technischen Planung | NOTLEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | B-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# B-LUX STANDARD – 18 542 090

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte in Standardausführung mit High-Power-LED’s, als Notleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89, für zentrale Versorgung.

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung durch geeignete Zentralbatteriesysteme frei programmierbar

- Erkennungsweite 34 Meter
- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Piktogrammfolien aus PVC, selbstklebend
- inklusive 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang / Tür unten, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C
- Netzspannung 230V AC / DC
- Leuchtmittel einschließlich 5 x High-Power-LED’s

- Leistungsaufnahme 15 W
- Schutzart IP 40
- Schutzklasse I
- Abmessungen (A x B x C) 355 x 167 x 78 mm

Artikel-Nr.: 	18 542 090

| Informationen zur Technischen Planung | NOTLEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | B-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# B-LUX STANDARD – 18 542 092

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte in Standardausführung mit High-Power-LED’s, als Notleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89, für zentrale Versorgung.

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung durch geeignete Zentralbatteriesysteme frei programmierbar

- Erkennungsweite 34 Meter
- Montageart Wand-/Deckeneinbau

- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher

- Reflektor aus Aluminium für eine perfekte Lichtverteilung
- Piktogrammfolien aus PVC, selbstklebend
- inklusive 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang / Tür unten, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C
- Netzspannung 230V AC / DC
- Leuchtmittel einschließlich 5 x High-Power-LED’s

- Leistungsaufnahme 15 W
- Schutzart IP 40
- Schutzklasse I
- Abmessungen (A x B x C) 355 x 167 x 78 mm

- Locheinbaumaß 319 x 123 mm

Artikel-Nr.: 	18 542 092