| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX CLASSIC – 18 587 118

Explosionsgeschützte, vandalensichere Rohrleuchte, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent, Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- inklusive Befestigungsklammern aus Polycarbonat für Wand-/Deckenmontage, auch für Seilaufhängung geeignet
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 18W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T75°C
- Abmessungen (A x B x C) 1050 x 70 x 70 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 587 118

Zubehör:

2x Edelstahl-Rohrschellen für Wand-/Deckenmontage, auch für Seilaufhängung geeignet

Artikel-Nr.: 	18 586 100

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX CLASSIC – 18 587 136

Explosionsgeschützte, vandalensichere Rohrleuchte, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent, Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- inklusive Befestigungsklammern aus Polycarbonat für Wand-/Deckenmontage, auch für Seilaufhängung geeignet
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T75°C
- Abmessungen (A x B x C) 1750 x 70 x 70 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 587 136

Zubehör:

2x Edelstahl-Rohrschellen für Wand-/Deckenmontage, auch für Seilaufhängung geeignet

Artikel-Nr.: 	18 586 100

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX CLASSIC – 18 587 158

Explosionsgeschützte, vandalensichere Rohrleuchte, für Anwendung in EX-Zone 1 und 2, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent, Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- inklusive Befestigungsklammern aus Polycarbonat für Wand-/Deckenmontage, auch für Seilaufhängung geeignet
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 58W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II2GD Ex de mb tD A IIC T5 T75°C
- Abmessungen (A x B x C) 2050 x 70 x 70 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 587 158

Zubehör:

2x Edelstahl-Rohrschellen für Wand-/Deckenmontage, auch für Seilaufhängung geeignet

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig

Artikel-Nr.: 	18 586 100