| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX CLASSIC – 18 586 124

Explosionsgeschützte, vandalensichere Rohrleuchte, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent, Stärke 4 mm, extrem schlagfest

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- inklusive Befestigungsklammern aus Polycarbonat für Wand-/Deckenmontage, auch für Seilaufhängung geeignet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 1x 24W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T5 T58°C 
- Abmessungen (A x B x C) 820 x 70 x 70 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 586 124

Zubehör:

2x Edelstahl-Rohrschellen für Wand-/Deckenmontage, auch für Seilaufhängung geeignet

Artikel-Nr.: 	18 586 100

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX CLASSIC – 18 586 139

Explosionsgeschützte, vandalensichere Rohrleuchte, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent, Stärke 4 mm, extrem schlagfest
- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- inklusive Befestigungsklammern aus Polycarbonat für Wand-/Deckenmontage, auch für Seilaufhängung geeignet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 1x 39W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T5 T58°C
- Abmessungen (A x B x C) 1150 x 70 x 70 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 586 139

Zubehör:

2x Edelstahl-Rohrschellen für Wand-/Deckenmontage, auch für Seilaufhängung geeignet

Artikel-Nr.: 	18 586 100

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX CLASSIC – 18 586 154

Explosionsgeschützte, vandalensichere Rohrleuchte, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, für Wand-/Deckenaufbau. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat-Rohr, transparent, Stärke 4 mm, extrem schlagfest
- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- inklusive Befestigungsklammern aus Polycarbonat für Wand-/Deckenmontage, auch für Seilaufhängung geeignet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T5 - 1x 54W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 67
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T5

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T5 T58°C
- Abmessungen (A x B x C) 1440 x 70 x 70 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 586 154

Zubehör:

2x Edelstahl-Rohrschellen für Wand-/Deckenmontage, auch für Seilaufhängung geeignet

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig

Artikel-Nr.: 	18 586 100